九境融园现场围挡、精神堡垒、售楼处发光标识制作安装工程招标文件

第一部分：招标须知

1、招标人：扬州市城建置业有限公司

2、工程地点：九境融园项目（曲江GZ088地块）周边

3、工程名称：九境融园现场围挡、精神堡垒、售楼处标识制作安装工程

4、工程内容：（1）九境融园项目现场围挡（2）曲江公园售楼处及现场精神堡垒各1个（3）曲江公园售楼处现场发光标识（含钢架）

5、全费用招标控总制价为45.39万元：其中绿植草皮嵌入铜字围挡制作安装控制价14.75万元（含税），喷绘布蒙面围挡制作安装控制价10.08万元（含税），精神堡垒制作安装控制价19.4万元（含税），发光标识(含钢架)制作安装控制价1.16万元（含税）。围挡移位控制价58元/平米（含税）。每项报价均不可超过单项的招标控制价，超过控制价的作废标处理。

6、质量标准：中标人后期施工过程中若有材料规格不达标、以次充好、偷工减料等现象，发现一次，处以1万元/次罚款。

7、承包方式：包工包料

8、资质要求：营业执照经营范围包含广告制作或广告安装；

9、结算方式：最终结算以实际发生的数量进行结算，单价为中标时单价。各项结算方式详见第二部分各项报价条款。

10、工程款的支付方式：

（1）工程通过竣工验收合格后，支付合同价款的70%；

（2） 审计结束支付至结算总价的90%；

（3）工程竣工验收合格满一年后30日内，且无质量问题，付至工程结算价款的95%；

(4) 剩余的5%作为工程保修金，保修期为2年，至工程保修期满后无整改内容且满足招标人要求无息付清。中标人报支时须提供招标人认可的增值税专用发票。

第二部分：招标内容及要求

一、现场围挡制作安装

1、制作形式要求：

沿观潮路西侧、曲江北路东侧沿线围挡制作，用混凝土制作基础，角钢制作钢架，镀锌板制作排面，表面蒙绿植草皮，草皮上嵌入铜质材料广告，内打灯（LED灯管内置）；

2、制作内容及要求，包含但不限于：

- 曲江北路东侧沿线围挡高度2.5米、总长度208米；观潮路西侧围挡高度4.5米，总长度147米（147米已扣除观潮路东南角预留10米的工程施工出入口）；根据现场实况出施工图及设计效果图(投标单位自行勘探现场)，最终结算以实际制作尺寸为准；

- 围挡混凝土基础：高度1000mm，底面800mm×600mm，C20混凝土，基础间距3000mm；

- 角钢焊接立柱：间距3000mm，5用L40*4角钢，其余为L30*3角钢；；

- 围挡板：用40*40角钢焊接框架，在框架上用拉铆钉固定0.3mm厚镀锌铁皮；

- 绿植草皮:蒙面，草皮要求抗老化、长度约15-20mm、密度大、立体感强；

- 铜质画面：标注项目案名、LOGO、售楼热线；结合九境融园的意境自行创意，出效果图。

- 采取防锈漆进行防锈防腐处理；

- 质量要求：满足国家和扬州市相关行业规范、保准、规程。

3、制作安装周期为30天，成果必须符合招标方要求。

4、投标要求：投标人对围挡制作方案进行设计，提供相应的围挡成品效果图；绿植草皮、铜板、内打灯、镀锌板、角钢提供小样。本工程满足在保修期内翻拆不少于1次，每次安装后能正常使用

5、其他说明，相关技术要求：

1）该户外广告围挡必须安全、牢固、可靠、平整，不变形，符合有关管理部门的要求；如因户外广告导致安全事故，由投标人负责处理并承担全部责任（含第三人事故）。

2)该户外广告围挡制作安装后不得出现倾斜、倒塌、钢材断裂、钢架开焊等质量问题。

3)该户外广告围挡必须抗风力达到八级(含八级，以政府气象部门公布为准)。

6、报价：报价包含但不限于全部工程内容的人工、水电、材料、设备机械、运输、安装、临时设施、垃圾清运、现场管理、意外伤害、安全责任、对外协调、利润、税金以及后期围挡拆除运输等全部费用。绿植围挡、喷绘布围挡报各项单价组成明细，分别折算成每平方米单价，并合计总价。招标人不再因本工程向投标人另行支付任何费用；最终结算以实际发生的面积进行结算。

7、质保：基础、钢架、排面、铜质画面、草皮等主材，质保期为2年，喷绘布质保1年，中途非人为因素出现质量问题，免费保修。

二、精神堡垒制作安装（2个）

1、制作形式要求：

曲江公园售楼处安装一个，项目现场安装一个；高度10米/个，其它尺寸大小、面宽、制作工艺、安装地点选择，根据现场实况自行设定，带方案、效果图投标，最终结算以实际制作尺寸为准。

2、制作内容及要求：

九境融园住宅整体风格为新亚洲风，主体造型部分由广告公司自行提报，风格色彩参照楼盘宣传主色调，主体宣传面需包含项目LOGO+案名+ 导示信息+销售热线等信息，以上宣传内容部分均需发光设计，下部设置混凝土基座；高度10米；工艺上：锌板+钢架构+金属发光标识。

3、制作及安装周期为30天，成果必须符合招标方要求。

4、质保期为2年，质保期内免费维修，每年免费保养一次。

5、投标要求：投标人对精神堡垒进行设计并提供方案、带制作工艺图及成品效果图投标。

6、报价：报价包含但不限于全部工程内容的人工、水电、材料、设备机械、运输、安装、临时设施、垃圾清运、现场管理、意外伤害、安全责任、对外协调、利润、税金以及后期精神堡垒拆除运输等全部费用。制作安装、拆除运输等各项费用分别报价，最后综合折算成个数单价，并合计总价，招标人不再因本工程向投标人另行支付任何费用，最终结算以实际发生的个数进行结算。

三、售楼处项目发光标识（含钢架）制作安装

1、制作形式要求：

曲江售楼处现场门头发光标识制作。在项目南侧门厅上方制作安装发光标识。投标人根据九境融园项目意境设计样式并提供方案，带制作工艺图及效果图投标。

2、制作内容及要求：

包含但不限于：标识内容为：“LOGO 、九境融园” “销售中心”；工艺要求：尺寸暂定140CM *140CM，，颜色字体自行设计；国标角钢焊接支架，亚克力面板、铝合金围边，发光字、内打灯（灯珠、高亮）；

3、制作及安装周期为30天，成果必须符合招标方要求。

4、质保期为2年，质保期内免费维修，每年免费保养一次。

5、投标人自行勘测现场情况，根据九境融园项目意境设计样式，带制作工艺及效果图投标；亚克力面板、灯珠提供小样。

6、报价：报价包含但不限于全部工程内容的人工、水电、材料、设备机械、运输、安装、临时设施、垃圾清运、现场管理、意外伤害、安全责任、对外协调、利润、税金以及后期发光标识拆除运输等全部费用。制作安装、拆除运输等各项费用分别报价，最后综合折算成个数单价，并合计总价，招标人不再因本工程向投标人另行支付任何费用；最终结算以实际发生的个数进行结算。

四、总体要求

1、招标人不组织踏勘现场，各投标人可自行前往工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人不参加现场踏勘的，视同对投标项目现场已经了解。投标人应自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。

2、投标人负责好与物业管理、城市管理、社区街道等各方协调沟通工作，严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，相关费用在投标中综合考虑。

3、施工工艺须满足国家有关规范要求。围挡工程中绿植草皮、铜板、内打灯、镀锌板均提供小样以及其他工程主材提供小样；工程施工时，材料必须满足投标时提供小样质量标准及投标人要求方可进行施工。

5、其他说明，相关技术要求：

1）所有户外广告必须安全、牢固、可靠、平整，不变形，符合有关管理部门的要求；如因户外广告导致安全事故，由投标人负责处理并承担全部责任（含第三人事故）。

2)所有户外广告制作安装后不得出现倾斜、倒塌、钢材断裂、钢架开焊等质量问题。

3)所有户外广告必须抗风力达到八级(含八级，以政府气象部门公布为准)。

第三部分：评标办法

采用综合评分法，根据投标人报价及效果图综合评定中标单位。

具体分值见附表

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件的有效投标报价。以各投标单位总报价的平均值为基准价，每高出基准价的1%扣0.3分，每低于基准价的1%扣0.2分，扣完为止。（围挡移位报价不参与评分） |
| 2 | 样品的材质工艺 | 20 | 围挡工程中绿植草皮、铜板、内打灯、镀锌板、角钢均提供小样;其它工程主材提供小样；材质响应、技术工艺优于招标文件的得15-20分；材质完全响应、技术工艺完全可靠得5-15分；材质部分响应、技术工艺较可靠的得0-5分；材质不响应、技术工艺不可靠的不得分。 |
| 3 | 设计方案 | 30 | 投标人对制作方案进行设计，提供相应的成品效果图；能够达到本投标文件中关于制作内容及制作要求中所表述的要求，提出详细的制作方案，包含用材、工艺、灯光表现等内容（理想为25-30分；较好得15-25分，可行得0-10分） |
| 4 | 质保及售后 | 15 | 工期及质量承诺，施工单位如期、保质、保量完成相应工程，满足招标人验收要求及招投标质量标准，并有专人负责与招标人实时对接制作、安装及拆除工作，直至合同到期，得5分； 安全承诺，投标人应保证在合同期内不能发生除人为破坏的安全事故，如发生安全事故，一切责任由施工单位负责，得5分。 能在使用过程中及时跟踪服务，售后维修保养过程中随叫随到，得5分； |
| 5 | 业绩 | 5 | 18年1月以来围挡制作安装合同（必须提供围挡制作安装合同1份，若无围挡制作安装合同，不参与此项评分）；提供1份合同得1分，2份得2分，3份及以上得5分，原件备查。 |

第四部分：投标文件及递交

- 投标文件包括内容：

- 方案设计（用材、制作工艺及效果图）。

- 报价明细表（见附件）

- 服务承诺（包含但不限于投标人自行考虑的主要施工方案、进度计划、质量、安全工期的保证措施、拟投入的劳力计划、承诺保修期限及售后服务标准、安全承诺等）。

- 业绩合同；（必须提供围挡制作安装合同1份，原件备查）

- 营业执照；（原件备查）

- 样品

2、投标文件的递交：投标文件要求一式两份（正本一份，副本一份）并密封且加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。

3、递交投标文件时间：2019年3月20日下午5：00前；地点：扬州市史可法路58-21号，扬州市城建置业有限公司3楼审计监察部

4、技术参数联系人：杨婷 电话：17715125198

报名联系人：罗工 电话：0514-87915931

附件一： 工  程 合 同

发包方（甲方）：扬州市城建置业有限公司

承包方（乙方）：

按照 《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条 工程概况

1．1、 工程名称：九境融园现场围挡、精神堡垒、售楼处标识制作安装工程

1．2、 工程地点:

1．3、 承包范围：

1．4、 建筑面积：

1．5、 承包方式：包工包料

1．6、 工期：

开竣工日期：暂定____年____月____日至____年____月____日

1．7、工程质量：达到合格标准。

1. 8、合同工程价款（人民币大写）：______（人民币小写）：_____元

第2条 甲方工作

2．1、开工前，为乙方提供施工所需的水、电源，向乙方进行做法说明和现场交接交底，交出可施工现场。

2. 2、负责支付工程进度款。如图纸发生变更，以甲方确认的书面通知单为准。

2．3、指派  （联系电话：  ）为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程进度、质量、现场变更、隐蔽工程进行监督、协调验收签字工作，对乙方材料进场是否按要求的样品、规格、型号等进行验收并签字确认。

2．4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。

2．5及时组织进行清单主材进场验收。

第3条 乙方工作

3．1、根据工程内容和甲方要求保质、保量、按期完成工程。必须按甲方确认的效果图、清单、进度计划及经甲方确认的现场变更方案、材料等要求精心组织施工。

3．2、本工程内主材需经甲方验收核对后方可进场。如未经验收合格，甲方有权拒绝验收，乙方必须限期整改到位，否则不予结算。相关材料设备需同时满足质量、环保、消防、合同约定等各项要求。

3．3、指派（ 联系电话：     ）为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

3．4、严格执行国家规范和扬州市工程质量控制标准，工程隐蔽及材料进场验收需提前24小时通知甲方进行验收并签字确认。

3．5、施工过程中乙方按规范要求做到安全文明施工，因乙方施工造成的安全事故，由乙方自行负责并承担相关经济损失。现场材料要求堆放整齐，不得乱堆乱放。由乙方自行负责协调物业及其他外部关系，相关费用自理。

3．6、施工过程实际发生的水电费全部由乙方承担。乙方对施工过程中现场土建、防水、管线、设备、门窗等一切现场实物有义务做好防护工作，若发生损坏，需按市价赔偿并修复到位，此部分费用已包括在总价内。

3．7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3．8、施工现场安全责任由施工方负全责。

3．9、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。

3.10、所有施工人员食宿问题由承包方自行解决，相关费用已包括在合同总价内。

第4条 关于工期的约定

4．1、因乙方责任，影响工期，每滞后一天罚款3000元（在竣工结算时扣除）。

4．2、若非甲方原因，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不予顺延。

4．3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期的情况，工期相应顺延。

4．4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工的情况，工期相应顺延。

第5条 关于工程质量、环保及验收的约定

5．1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期  2 年 。

5．2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期可相应顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。若乙方未及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，无论复检结果是否合格，其相关费用及工期责任均由乙方承担。

5．4、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。乙方需同时提供竣工图等完整竣工资料（含相关质保书、维保资料、使用说明等资料）一式三套，相关费用已包括在总价内。

第6条 关于工程价款、结算、支付的约定

6.1合同价款及调整

6.1.1本合同价款采用 固定单价 方式确定。

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：除合同约定范围以外的风险。

风险费用的计算方法：全部风险已包含在投标报价中，包含政策性调整因素（人工单价固定不调）等，乙方投标时已充分考虑风险范围，并计算风险系数。

注：风险范围以外合同价款调整范围及方法：

- 工程量按实际测量计算，中标单价不作调整。

- 由设计变更或甲方要求变动的内容引起的新的项目，由乙方按照招标文件约定的报价方法提出相应总价，经甲方认可后作为结算的依据。

（3）新增零星工程项目以甲方实际签证为准，其价格由乙方提出，经甲方认可后作为结算的依据。

6.1.2、所有与造价有关的变更签证必须由建设单位、监理单位、施工单位及跟踪审计单位确认方可同意此变更签证。乙方申报变更、签证同时须附预算，否则不予接收。

6．2、工程款的支付方式：

1、工程通过竣工验收合格后，支付合同价款的70%；

2、 审计结束支付至结算总价的90%；

3、 工程竣工验收合格满一年后30日内，且无质量问题，付至工程结算价款的95%；

(4) 剩余的5%作为工程保修金，保修期为2年，至工程保修期满后无整改内容且满足甲方要求无息付清。中标人报支时须提供招标人认可的增值税专用发票。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8．1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

8.3乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括乙方和乙方原因造成的第三方）。

8.4若发生安全事故，乙方承担全部责任，与甲方无关。乙方应按规定立即报告建设主管部门并通知甲方和监理。如因此造成甲方人员伤亡及财产损失的，甲方有权向乙方索赔。

- 违约责任、争议或纠纷处理

- 1、乙方不得将本工程违法分包给其他施工单位，否则一经发现，甲方有权解除合同，勒令乙方退场，并且上报建设行政主管部门进行查处。现场已完成工作量将委托第三方机构进行认定。乙方应赔偿因其违约给甲方造成的所有损失。

9. 2、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9. 3、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。

9. 4、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。

第10条 附则

10. 1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业单位的管理。

10. 2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等效力。

10. 3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。

10. 4、附件：《报价(预算)表》

10. 5、合同签订地点：扬州市城建置业公司会议室

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人（签字）               或委托代理人（签字）：

年   月   日                     年   月    日

附件二：

投标函

1  根据你方_________________工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以总价人民币大写____________元（小写___________元）的投标报价（报价明细详见附件三），按上述条件要求承包上述绿植草皮嵌入铜字围挡、喷绘布蒙面围挡、精神堡垒、发光标识（含钢架）等工程并承担任何质量缺陷保修责任及安全责任。

2  我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有限附件的内容与要求。

3  我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。

4  若我方中标，我方保证按投标工期___日历天完成并移交全部工程，本工程我方拟派项目负责人为___________。

5  我方同意所提交的投标文件在规定的有效期限内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6  我方承诺工程施工过程中的一切安全责任均由我方自行承担，你方不承担任何责任。

7  在合同协议书签署生效前，你方的中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系地址：

联系电话：

日期：      年    月

附件三

报价明细表：

| 报价项目 |  | 数量（M2） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿植草皮铜字围挡 | 主材 | 661.5 |  |  |
|  | 安装 | 661.5 |  |  |
|  | 拆运 | 661.5 |  |  |
| 小计 |  | 661.5 |  |  |
| 移位 |  |  |  | / |

| 报价项目 |  | 数量（M2） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷绘布围挡 | 主材 | 520 |  |  |
|  | 安装 | 520 |  |  |
|  | 拆运 | 520 |  |  |
| 小计 |  | 520 |  |  |
| 移位 |  |  |  | / |

| 报价项目 |  | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精神堡垒 | 制作安装 | 2 |  |  |
|  | 拆运 | 2 |  |  |
| 小计 |  | 2 |  |  |

| 报价项目 |  | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光字标识（含钢架） | 制作安装 | 9 |  |  |
|  | 拆运 | 9 |  |  |
| 小计 |  | 9 |  |  |